Определение параметров D-Raintank в соответствии с операционной картой ATV-DVWK A 138.

Входные данные:

| Асфальт/бесшовный бетон (коэффициент стока = 0,9) | АЕ,асфальт | М2 | 150 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мостовая с толстыми швами (коэффициент стока = 0,75) | АЕ,мостовая,d | М2 | 0 |
| Мостовая с открытыми швами (коэффициент стока = 0,5) | АЕ,мостовая,о | М2 | 0 |
| Водопоглощающий камень(коэффициент стока = 0,5) | АЕ,поглощение | М2 | 0 |
| Усредненный коэффициент стока | Ψm | 1 | 0,90 |
| Водонепроницаемая поверхность | AU | М2 | 135 |
| Коэффициент водопроницаемости насыщенности зоны | kf | м/с | 5ОЕ-05 |
| Высота резервуара | h | М | 0,40 |
| Ширина резервуара | bR | М | 0,81 |
| Коэффициент водопоглощения резервуара | sR | 1 | 0,95 |
| Количество D-Raintank – лежащих рядом | ah | Шт. | 1 |
| Количество D-Raintank – лежащих сверху | av | Шт. | 1 |
| Коэффициент выпадения осадков | n | 1/год | 0,2 |
| Коэффициент запаса | fz | 1 | 1 |

Местные данные осадков lt. Kostra – DWD

D (мин)

Вычисления:

Л (м)

Определение параметров D-Raintank в соответствии с операционной картой ATV-DVWK A 138.

Поглощение, используя D-Raintank

Длина (м)

Длительность установленных дождей D (мин)

| Длительность установленных дождей | D | мин | 60 |
| --- | --- | --- | --- |
| … | RD(n) | л/s*ha | 80,3 |
| Требуемая длина резервуара | L | м | 9,79 |
| Требуемое количество D-Raintank | a | Шт. | 12 |
| Выбранная длина D-Raintank | Lvorh | м | 10,32 |
| Требуемый объем выемки | VR,выемка | М3 | 3,3 |
| Время на выемку | tE | h | 6,9 |