Руководство по Укладке при нагрузке до 2,5 т.

Соответствующей машиной снять естественный слой грунта и сложить  в сторону. Затем отрыть землю на планируемую глубину (1). После этого уложить выравнивающий слой, а именно чистовой (прим. 5 см). В качестве используемого материала рекомендуется мелкий щебень, гравий, песок и т.п. (2). Рулон фильтра D-Raintank положить в середину траншеи и раскатать (3)…

… сверху поместить D-Raintank(4) и обернуть фильтром D-Raintank так, чтобы напуск на D-Raintank был минимум 30 см (5). Теперь надо заполнить водопроницаемым материалом свободное пространство по бокам D-Raintank и уплотнить его (6). В качестве заполнителя рекомендуется использовать зерна мелкой и средней фракции и располагать материал ступенями, чтобы он задерживал смываемую с верхнего слоя супесь и суглинок. Этот слой должен быть так насыпан, чтобы фильтр D-Raintank не сместился и не был поврежден.

Пожалуйста, следите за тем, чтобы заполняемый материал не попал в напуск фильтра (7). В зависимости от требований к D-Raintank (к дроссельному колодцу) устанавливаются  приемный канал и слив. Для этого мы рекомендуем использовать присоединительный элемент D-Raintank (8).Если необходимо установить подключение в другом месте, можно при помощи буровой коронки сделать отверстие  диаметром DN 110 (121 мм можно заказать у производителя)(9).

Теперь нужно плотно обернуть две стороны D-Raintank (10). Мы рекомендуем для закрепления краев фильтра вокруг соединительной муфты использовать клеевой пистолет (11). В зависимости от  планировки и укладки резервуаров D-Raintank нужно присоединить очистной или дроссельный колодец, используя при этом трубы HS FABEKUN голубого цвета (для дождевых вод)(12).

Рекомендуется делать напуск мин. 40 см от края резервуара  D-Raintank(1). Тем самым достигается достаточная плотность и довольно большой слой для зоны роста травы (для дальнейшего озеленения). Когда устанавливается уже обернутый на заводе в геотекстиль D-Raintank тип 2 и тип 3, нужно, чтобы вырытая яма была полностью подготовлена. Это обеспечивает оптимальное распределение нагрузки.

(1)в том случае, если рассчитано на нагрузку до 2,5 т

Руководство по Укладке при нагрузке свыше 2,5 т.(SLW 60)

Вырытую яму засыпать Чистовым (выравнивающим) слоем и положить сверху специальный фильтр.

Затем установить резервуар D-Raintank. В случае необходимости соединить резервуары клипсами.

Плотно обернуть фильтром резервуары D-Raintank. При этом нужно следить за тем, чтобы напуск отдельных кусков фильтра был не меньше 30 см.

Почти полностью завернутый D-Raintank. При нагрузке SLW 60 (т.е. ок. 100 кН на колесо (грузовой ранспорт), советуем нанести сверху двойной слой геотекстиля, чтобы достичь более точного распределения нагрузки.

Материал-наполнитель, например, щебень 0/32 мм, нужно наносить в первую очередь сверху на D-Raintank, чтобы избежать смещения фильтра при переполнении D-Raintank.

Потом заполнить свободное пространство по бокам.

Требуется обязательно уплотнить засыпанную часть по бокам. Для уплотнения можно использовать вибротрамбовку (Model Wacker BS 600)!

Для уплотнения сверху (по D-Raintank) рекомендуем использовать (Model Wacker DPU 6055).  Материал-наполнитель, например, щебень 0/32 мм, нужно также уплотнить по бокам так. Чтобы уже уплотненный слой был не меньше 30 см.

Необходимого результата можно достичь также при помощи трамбовочных катков.